| Criteria | WiFi HaLow (802.11ah) | WiFi (2.4GHz) | NB-IoT | Zigbee | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequentieband | Sub-GHz (900 MHz) | 2.4 GHz | Gelicentieerd spectrum (LTE-banden) | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Bereik | Tot 1 km (mits aanpassing spectrum) | 100-200 m | Tot 35 km | 10-100 m | 50-100 m (binnenshuis) |
| Energieverbruik | Laag (met deep sleep) | Hoog | Zeer laag | Laag | Laag |
| Datarate | 150 Kbps - 86.7 Mbps | 11-54 Mbps | 100 bps - 250 Kbps | 20-250 Kbps | 125 Kbps - 2 Mbps |
| Schaalbaarheid | > 8000 devices per AP | < 100 devices per AP | Miljoenen apparaten | Honderden apparaten | Tot 100 apparaten |
| Latentie | Laag tot gemiddeld | Laag | Hoog (soms seconden) | Gemiddeld | Laag |
| Beveiliging | Sterk (WiFi-beveiliging) | Sterk | Sterk (LTE) | Basis | Gemiddeld |
| IP-netwerking | Native IP-support | Native IP-support | Ja, via LTE | Moeilijk (vereist vertaling) | Moeilijk (vereist vertaling) |
| Geschikt voor | Industrie, IoT, Smart City | Consumentenapparaten, kantoren | Smart City, landbouw, utilities | Smart Home, domotica, sensoren | Wearables, korteafstands sensoren |
| Kosten (implementatie) | Gemiddeld | Hoog | Hoog | Laag | Laag |
| Licentiekosten | Geen | Geen | Ja (abonnement vereist) | Geen | Geen |
| Doorvoersnelheid nodig | Variabel | Hoog | Laag | Laag | Gemiddeld |